Instituto Nacional de Educación Diversificada INED

Santa cruz Naranjo Santa Rosa

Nombre de los Integrantes del grupo

-ID 1310 Yenifer Alejandra Pichillá Pelaez

-ID 1740 Sicely Jeaneth Esquivel Tunchez

-ID  1720 Adriana Isabela Hernández Pichillá

-ID 1711 Evelyn Magaly Osorio Mejía

-ID 1723 Ana Lucía Paniagua Monrroy

Tema:

Semáforo con luces Led

Catedra : Reparación

Catedrático Gustavo Blanco

Grado : 5to BACO

Carrera : Bachillerato en computación

Ciclo Escolar 2025

- Materiales necesarios

- 3 LEDs (rojo, amarillo, verde)

- 3 resistencias (220 Ω o 330 Ω, para cada LED)

- 3 transistores NPN (como el 2N2222, BC547, etc.)

- 3 botones (pulsadores)

- 3 resistencias de 10k Ω (pull-down o limitadoras para la base del transistor)

- Batería de 9V (o fuente de 5V o 6V, según tus LEDs)

- Protoboard (opcional pero útil)

- Cables

- Funcionamiento básico:

- Cada botón controlará un transistor, y ese transistor activará un LED. El transistor actúa como un interruptor electrónico: cuando aprietas el botón, se activa el transistor y enciende el LED correspondiente.

- Conexión paso a paso:

- Conecta los LEDs:

Conecta el cátodo (pata corta) de cada LED al GND (negativo).

Conecta una resistencia (220Ω) al ánodo (pata larga) de cada LED.

- Conecta los transistores:

Cada LED se conecta al colector del transistor.

El emisor de cada transistor va a GND (negativo de la batería).

La resistencia de 220Ω de cada LED se conecta al positivo de la batería.

- Control de base con botones:

Cada botón tiene un lado conectado al positivo de la batería.

El otro lado del botón va a una resistencia de 10kΩ, y de ahí a la base del transistor.

También puedes poner una resistencia "pull-down" desde la base al GND para evitar activación accidental.

- Conecta la batería:

Positivo de la batería al circuito (los extremos de las resistencias de los LEDs y los botones).

Negativo de la batería al GND (común con los emisores de los transistores y cátodos de los LEDs).

- Diagrama de la conexión

- Usó:

- Presiona el botón rojo → LED rojo se enciende (semáforo en alto).

- Presiona el botón amarillo → LED amarillo se enciende (precaución).

- Presiona el botón verde → LED verde se enciende (pase).